第MSC.282(86)号决议

(2009年6月5日通过)

通过经修正的《1974年国际海上人命安全公约》的修正案

海上安全委员会，

忆及《国际海事组织公约》关于本委员会职能的第二十八条第2款，

进一步忆及《1974年国际海上人命安全公约》(《安全公约》) (在下文称《公约》)关于《公约》附则除第I章的规定以外的适用修正程序的第VIII(b)条，

在其第八十六届会议上审议了根据《公约》第VIII(b)(i)条建议和散发的《公约》修正案，

1.	根据《公约》第VIII(b)(iv)条，通过《公约》修正案，其文本载于本决议的附件中；

2.	根据《公约》第VIII(b)(vi)(2)(bb)条，决定上述修正案将在2010年7月1日视为已被接受，除非在该日期之前，有超过三分之一的《公约》缔约国政府或其合计商船队占世界商船队总吨位不少于50%的缔约国政府表示它们反对该修正案；

3.	请《公约》缔约国政府注意：根据《公约》第VIII(b)(vii)(2)条，该修正案在按照上述第2段被接受后，将在2011年1月1日生效；

4.	要求秘书长依照《公约》第VIII(b)(v)条，将本决议及载于附件中的修正案文本的核证无误副本送发《公约》的所有缔约国政府；

5.	进一步要求秘书长将本决议及其附件的副本送发非《公约》缔约国政府的本组织会员。

附  件

经修正的《1974年国际海上人命安全公约》的修正案

第II-1章

构造－结构、分舱与稳性、机电设备

A-1部分
船舶结构

第3-5条－以含石棉的材料制成的新设备

1	以下列文字取代第2款的现有文字：

“从2011年1月1日起，禁止所有船舶安装以含石棉的材料制成的新设备。”

C部分
机器设备

第35-1条－舱底水泵排装置

2	在现有第2.6.2款之后增加以下新的第2.6.3款：

“2.6.3	  封闭式车辆和滚装处所和特种处所的排水设备亦须符合第II-2/20.6.1.4和II-2/20.6.1.5条。”

第V章
航行安全

第19条－船上航行系统和设备的配备要求

3	在第2.1款中，以下列文字取代现有的第.4项：

“.4	配备海图和航海出版物以计划和显示船舶预定航程的航线，并且全程标绘和监测船位。电子海图显示和信息系统(ECDIS)也可作为满足本款海图配备要求的设备。第2.10款所适用的船舶须符合该款祥述的关于电子海图显示和信息系统的配备要求；”。

4	在第2.2款中，在现有第.2项之后增加新的第.3和.4项如下：

“.3	按以下要求配备驾驶台航行值班报警系统(BNWAS)：

.1	2011年7月1日或以后建造的150总吨及以上的货船和无论大小的客船；

.2	2011年7月1日以前建造的无论大小的客船，不迟于2012年7月1日以后的第一次检验；

.3	2011年7月1日以前建造的3 000总吨及以上的货船，不迟于2012年7月1日以后的第一次检验；

.4	2011年7月1日以前建造的500总吨及以上但小于3 000总吨的货船，不迟于2013年7月1日以后的第一次检验；和

.5	2011年7月1日以前建造的150总吨及以上但小于500总吨的货船，不迟于2014年7月1日以后的第一次检验。

每当船舶在海上航行时，驾驶台航行值班报警系统须处于运转状态；

.4	对于在2011年7月1日以前安装的驾驶台航行值班报警系统(BNWAS)，可由主管机关随后自行决定免除而不用完全符合本组织通过的标准。”

5	在现有第2.9款之后，增加新的第2.10和2.11款如下：

“2.10		     从事国际航行的船舶须按以下要求配备电子海图显示和信息系统(ECDIS)：

.1	2012年7月1日或以后建造的500总吨及以上的客船；

.2	2012年7月1日或以后建造的3 000总吨及以上的液货船；

.3	2013年7月1日或以后建造的除液货船以外的10 000总吨及以上的货船；

.4	2014年7月1日或以后建造的除液货船以外的3 000总吨及以上但小于10 000总吨的货船；

.5	2012年7月1日以前建造的500总吨及以上的客船，不迟于2014年7月1日或以后的第一次检验；

.6	2012年7月1日以前建造的3 000总吨及以上的液货船，不迟于2015年7月1日或以后的第一次检验；

.7	2013年7月1日以前建造的除液货船以外的50 000总吨及以上的货船，不迟于2016年7月1日或以后的第一次检验；

.8	2013年7月1日以前建造的除液货船以外的20 000总吨及以上但小于50 000总吨的货船，不迟于2017年7月1日或以后的第一次检验；以及

.9	2013年7月1日以前建造的除液货船以外的10 000总吨及以上但小于20 000总吨的货船，不迟于2018年7月1日或以后的第一次检验。

2.11	当这些船舶将在第2.10款的第.5至.9项中规定的实施日期之后两年内永久退役时，主管机关可自行决定免除适用第2.10款的要求。”

第VI章
货物装运

6	将第VI章的标题改为以下文字：

“货物和燃油的装运”

第1条－适用范围

7	在第1款的开头增加“除非另有明确规定，”等字，并将现有的“This”一词改为“this”。

第5-1条－物质安全数据单

8	以下列文字取代该条的现有文字：

“对于装运《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》附则I第1条所界定的油类或燃油的船舶，须根据本组织制订的建议，在这些油类作为散装货物或燃料油装船之前，向船舶提供物质安全数据单。”

附  录
证  书

客船安全证书的设备记录(格式P)

9	在客船安全证书的设备记录(格式P)的第5节中，加上新的第14项如下：

“14		驾驶台航行值班报警系统(BNWAS)”。

货船安全设备证书的设备记录(格式E)

10	在货船安全设备证书的设备记录(格式E)的第3节中，加上新的第14项如下：

“14		驾驶台航行值班报警系统(BNWAS)”。

核动力客船安全证书的设备记录(格式PNUC)

11	在核动力客船安全证书的设备记录(格式PNUC)的第5节中，加上新的第15项如下：

“15		驾驶台航行值班报警系统(BNWAS)”。

核动力货船安全证书的设备记录(格式CNUC)

12	在核动力货船安全证书的设备记录(格式CNUC)的第5节中，加上新的第14项如下：

“14	 驾驶台航行值班报警系统(BNWAS)”。